EnerFlow

Intelligentes Energiemanagementsystem

User Stories

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Dokument: | User Stories |
| Version: | 1.6 |
| Datum: | 07.07.2026 |
| Auftraggeber: | Energy-Musterbeispiel AG |
| Auftragnehmer: | Athanasios Diamantis |
| Adresse: | Brandenburgische Str. 62, 15566 Schöneiche bei Berlin |

# 1. Projektübersicht

EnerFlow ist ein intelligentes, lokales Energiemanagementsystem, das Solarenergie, Batteriespeicher und Wärmepumpe zu einem integrierten System verbindet. Überschüssige PV-Energie wird automatisch in thermische Energie überführt, indem die Solltemperatur des Brauchwasserspeichers dynamisch angehoben wird.

Stand v1.6: Sprint 1 (Geräteschnittstellen), Sprint 2 (Automatisierungslogik), Sprint 3 (Datenhaltung & Security), Sprint 4 (Dashboard & UI) und Sprint 5 (Docker & Tests) sind vollständig abgeschlossen. Die Kernlogik läuft produktiv gegen reale Hardware (Novelan Helox 5, Sonnen-Batterie). Das Dashboard mit animiertem Energiefluss, Einsparungsanzeige und JWT-Authentifizierung ist live. Die Anwendung ist als Docker-Container (App + PostgreSQL) lauffähig, abgesichert durch 80 automatisierte Tests (Unit-, Web-Slice- und Integrationstests); alle 26 im PSP definierten Testszenarien wurden im Testprotokoll Sprint 5 abgeglichen und dokumentiert.

Wichtige Änderung seit v1.2: Die Steuerung der Warmwasser-Solltemperatur erfolgt nicht über WebSocket (Lux_WS), sondern ausschließlich über die myUplink Cloud REST-API (api.myuplink.com/v2). Hintergrund: Firmware V3.92.2 der Novelan Helox 5 lässt keine SET-Befehle für die Erwärmung des Brauchwassers per WebSocket zu — dies wurde durch Live-Tests gegen die echte Anlage bestätigt.

## 1.1 Nutzerrollen

| Rolle | Technisch | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Hausbesitzer | ROLE_USER | Dashboard lesen, EnerFlow aktivieren/deaktivieren, Strompreis konfigurieren |
| Anlagenverwalter | ROLE_MANAGER | Gerätekonfiguration, Grenzwerte, Tankgrößen, Zeitfenster, manuelle Steuerung |
| Administrator | ROLE_ADMIN | Benutzerverwaltung, Systemkonfiguration |

# 2. Epics (Themenbereiche)

| Epic-ID | Name | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| EP-01 | Dashboard & Monitoring | Echtzeit-Anzeige aller Energiezustände |
| EP-02 | Energieautomatisierung | Automatische Steuerung der Wärmepumpen-Solltemperatur |
| EP-03 | Geräteschnittstellen | Datenanbindung Novelan-WP, Sonnen-Batterie, PV-Anlage |
| EP-04 | Benutzerverwaltung | Login, Rollen, Zugriffsrechte |
| EP-05 | Datenspeicherung | Zeitreihen-Speicherung, Auswertung, Verlauf |
| EP-06 | Konfiguration | Grenzwerte, Zeitfenster, Geräteparameter, Systemkonfiguration |

# 3. Epic EP-01: Dashboard & Monitoring

US-01-01 │ EP-01 Dashboard & Monitoring │ Priorität: MITTEL

Als Hausbesitzer möchte ich auf dem Dashboard auf einen Blick sehen, wie viel Energie die PV-Anlage produziert, wie voll die Batterie ist und ob die Wärmepumpe aktiv ist, damit ich jederzeit den aktuellen Energiestatus meines Hauses kenne. Akzeptanzkriterien • PV-Produktion wird in Watt (W) und Kilowatt (kW) angezeigt, Dashboard-Aktualisierung alle 10 Sekunden • Batterie-Ladestand in % mit farblicher Codierung: grün ≥50%, gelb ≥20%, rot <20% • Betriebsstatus der Wärmepumpe (Heizen / Warmwasser / Standby / Aus) wird angezeigt • Aktuelle Warmwasser-Isttemperatur und Warmwasser-Solltemperatur werden angezeigt • Hausverbrauch in Watt wird angezeigt • Netzeinspeisung bzw. Netzbezug wird mit Vorzeichen angezeigt (+/−) • EnerFlow-Status (aktiv / deaktiviert) ist gut sichtbar erkennbar • Geräte-Polling (WP + Batterie) alle 60 Sekunden — Dashboard zeigt stets den letzten bekannten Snapshot Sprint: Sprint 4 — Status: erledigt

US-01-02 │ EP-01 Dashboard & Monitoring │ Priorität: MITTEL

Als Hausbesitzer möchte ich einen animierten Energiefluss sehen, der zeigt wohin die Energie gerade fließt, damit ich intuitiv verstehe was mein Energiesystem gerade macht. Akzeptanzkriterien • Pfeile/Animationen zeigen aktive Energieflüsse zwischen PV, Batterie, Haus und Netz • Wärmepumpe pulsiert visuell in Orange wenn auf Überschuss-Modus eingestellt • Wärmepumpe pulsiert intensiv Rot wenn Solltemperatur durch EnerFlow angehoben wurde • Diagramm aktualisiert sich alle 10 Sekunden ohne Seiten-Reload Sprint: Sprint 4 — Status: erledigt

US-01-03 │ EP-01 Dashboard & Monitoring │ Priorität: MITTEL

Als Hausbesitzer möchte ich sehen, wie viel Energie heute bereits durch die automatische Warmwasser-Aufheizung eingespart wurde, damit ich den konkreten Nutzen in kWh und Euro sehe. Akzeptanzkriterien • Tagesanzeige: heute eingesparte kWh durch WP-Überschuss-Steuerung • Umrechnung in Euro basierend auf konfiguriertem Strompreis (€/kWh) • Anzeige: wie viele Personen können heute duschen ohne dass die WP anspringt • Monatlicher und jährlicher Überblick der Einsparungen Sprint: Sprint 4 — Status: erledigt

US-01-04 ★ NEU │ EP-01 Dashboard & Monitoring │ Priorität: MITTEL

Als Hausbesitzer möchte ich meinen aktuellen Strompreis (Ct/kWh) selbst eintragen können, damit die Einsparungsanzeige meinen tatsächlichen Tarif widerspiegelt. Akzeptanzkriterien • Eingabefeld für Strompreis in Ct/kWh im Dashboard • Wert wird in der Datenbank gespeichert und bleibt nach Logout erhalten • Alle Einsparungsberechnungen verwenden automatisch den eingetragenen Wert • Standardwert (28 Ct/kWh) ist vorkonfiguriert und kann jederzeit geändert werden • Änderung wird mit Timestamp und Benutzername in electricity_price_change_log protokolliert • Letzter gespeicherter Preis mit Datum/Uhrzeit wird im Dashboard angezeigt Sprint: Sprint 4 — Status: erledigt

# 4. Epic EP-02: Energieautomatisierung

US-02-01 │ EP-02 Energieautomatisierung │ Priorität: HOCH

Als Hausbesitzer möchte ich, dass das System automatisch die Warmwasser-Solltemperatur der Wärmepumpe anhebt, wenn die PV-Anlage genügend Überschussenergie produziert, damit überschüssiger Solarstrom thermisch gespeichert wird. Akzeptanzkriterien • System prüft alle 60 Sekunden: Batterie-Ladestand ≥ konfigurierbarer Schwellwert (Standard 90%) UND PV-Überschuss > konfigurierbarer Mindestwert (Standard 300 W) • Solltemperatur wird nur angehoben, wenn der Überschuss stabil über dem Mindestwert liegt (mind. 2 aufeinanderfolgende Messzyklen = 120s) — verhindert Flapping • Bei Erfüllung: Solltemperatur wird via myUplink Cloud REST-API (PATCH /v2/devices/{deviceId}/points) auf konfigurierbaren Zielwert gesetzt (Standard 55°C) • Wenn PV-Überschuss endet: Solltemperatur wird automatisch auf Ausgangswert zurückgesetzt (last_known_setpoint) • Alle Schaltaktionen werden mit Timestamp in der Datenbank protokolliert • Manuelle Überschreibung durch Anlagenverwalter ist jederzeit möglich Sprint: Sprint 2 — Status: erledigt

US-02-02 │ EP-02 Energieautomatisierung │ Priorität: HOCH

Als Hausbesitzer möchte ich, dass das System besonders in den Zeitfenstern aktiv wird, in denen der Netzbetreiber die Einspeisung einschränkt, damit die Energie sinnvoll in Warmwasser-Wärme umgewandelt wird. Akzeptanzkriterien • Zeitfenster für eingeschränkte Netzeinspeisung sind konfigurierbar (Start- und Endzeit) • Innerhalb des Zeitfensters wird die Schwelle auf 70% Batterie-Ladestand gesenkt • Außerhalb des Zeitfensters gilt der Standard-Schwellwert (90%) • Zeitfenster können pro Wochentag konfiguriert werden • Konfiguration erfolgt durch Anlagenverwalter über die Konfigurationswebseite Sprint: Sprint 2 — Status: offen — verschoben, da Konfigurationsoberfläche (US-06-01) noch aussteht; fachliche Logik nicht kritischer Pfad für MVP

US-02-03 │ EP-02 Energieautomatisierung │ Priorität: HOCH

Als Anlagenverwalter möchte ich absolute Minimal- und Maximalwerte für die WP-Solltemperatur konfigurieren können, damit die Anlage vor Schäden durch zu hohe oder zu niedrige Temperaturen geschützt ist. Akzeptanzkriterien • Separate konfigurierbare Grenzwerte für Brauchwassertank: Max-Temperatur (Standard 60°C), Min-Temperatur (Standard 45°C) • Bei Überschreitung der Grenzwerte wird ein Alarm-Eintrag erzeugt und die Automatisierung gestoppt • Grenzwerte sind nur durch Anlagenverwalter oder Admin änderbar • Datenbankfelder und Konfigurationsstruktur für Heizwasser-Grenzwerte vorbereitet aber deaktiviert (Feature-Flag heizwasser.steuerung.aktiv=false) • Heizwasser-Steuerung wird in v1.0 nicht aktiviert Sprint: Sprint 2 — Status: teilweise — Grundkonfiguration (device_config) implementiert; explizite Alarm-Eintrag-Logik bei Grenzwertüberschreitung noch offen. Minimalwert-Validierung seit Sprint 5 automatisiert getestet (MyUplinkRestAdapterTest); Alarm-Logik weiterhin offen

US-02-04 ★ NEU │ EP-02 Energieautomatisierung │ Priorität: HOCH

Als Hausbesitzer möchte ich EnerFlow mit einem Klick vollständig aktivieren oder deaktivieren können, damit ich die automatische Steuerung bei Bedarf sofort pausieren kann. Akzeptanzkriterien • Toggle-Schalter auf dem Dashboard: EnerFlow aktiv / deaktiviert • Im deaktivierten Zustand werden keine automatischen SET-Befehle an die Wärmepumpe gesendet • Die Datenerfassung (Polling, Snapshots) läuft im deaktivierten Zustand weiterhin • Status wird persistent in der Datenbank gespeichert (enerflow_state) und bleibt nach Neustart erhalten • Statuswechsel wird mit Timestamp protokolliert • Vor dem ersten SET-Befehl liest EnerFlow den aktuellen WP-Sollwert und speichert ihn als last_known_setpoint • Beim Deaktivieren wird last_known_setpoint wiederhergestellt — auch wenn die Deaktivierung während eines aktiven Boosts erfolgt • Neustart-Sicherheit: Beim Systemstart liest EnerFlow den persistierten enerflow_state Sprint: Sprint 2 — Status: erledigt

# 5. Epic EP-03: Geräteschnittstellen

US-03-01 │ EP-03 Geräteschnittstellen │ Priorität: HOCH

Als System (automatisch) möchte ich regelmäßig alle relevanten Betriebsdaten der Novelan Wärmepumpe über das lokale Netzwerk auslesen, damit aktuelle Temperaturen und Betriebszustände für Dashboard und Automatisierung zur Verfügung stehen. Akzeptanzkriterien • Verbindung per WebSocket (Port 8214, Protokoll Lux_WS) im lokalen Netzwerk • Authentifizierung per Passwort (sicher über .env konfiguriert, nicht im Code) • IDs aus REFRESH-Antwort werden dynamisch ausgelesen — bei jedem REFRESH neu • Folgende Werte werden ausgelesen: Vorlauf-, Rücklauf-, Außen-, Warmwasser-Ist- und Warmwasser-Soll-Temperatur, Betriebszustand, Heizleistung, Betriebsstunden • Ausleseintervall: 60 Sekunden (konfigurierbar über application.yml) • Bei Verbindungsfehler: automatischer Reconnect, Fehler wird protokolliert • Hinweis: SET-Befehle sind über WebSocket nicht möglich (Firmware V3.92.2) — Steuerung erfolgt über US-03-02 Sprint: Sprint 1 — Status: erledigt

US-03-02 ★ GEÄNDERT │ EP-03 Geräteschnittstellen │ Priorität: HOCH

Als System (automatisch) möchte ich die Warmwasser-Solltemperatur der Wärmepumpe über die myUplink Cloud REST-API setzen können, damit die Automatisierungslogik überschüssige PV-Energie in Wärme umwandeln kann. Akzeptanzkriterien • Verbindung zur myUplink Cloud REST-API (https://api.myuplink.com/v2) per HTTPS • Authentifizierung über OAuth2 (Client Credentials Flow): Client-ID und Client-Secret sicher über .env konfiguriert • Schreibzugriff auf Warmwasser-Solltemperatur über PATCH /v2/devices/{deviceId}/points, Parameter 5105 • OAuth2-Token wird gecacht und automatisch erneuert • Rate Limiting wird beachtet: max. 25 Requests/Minute • Sicherheitsgrenzwerte aus US-02-03 werden vor jeder Schreiboperation geprüft Sprint: Sprint 1 — Status: erledigt

US-03-03 │ EP-03 Geräteschnittstellen │ Priorität: HOCH

Als System (automatisch) möchte ich regelmäßig alle relevanten Betriebsdaten der Sonnen-Batterie über die lokale REST-API auslesen, damit Ladestand, PV-Produktion und Hausverbrauch zur Verfügung stehen. Akzeptanzkriterien • Verbindung über REST-API (GET /api/v2/status) im lokalen Netzwerk • Authentifizierung per API-Token (sicher über .env konfiguriert, nicht im Code) • Folgende Werte werden ausgelesen: nutzbarer Ladestand (USOC%), PV-Produktion (W), Hausverbrauch (W), Netzeinspeisung/Netzbezug (W), BatteryCharging, BatteryDischarging • USOC (nutzbarer SOC, berücksichtigt Backup-Reserve) wird statt RSOC für die Entscheidungslogik verwendet • Bei Verbindungsfehler: Fehler wird protokolliert, letzter bekannter Wert wird im Dashboard als veraltet markiert Sprint: Sprint 1 — Status: erledigt

# 6. Epic EP-04: Benutzerverwaltung

US-04-01 │ EP-04 Benutzerverwaltung │ Priorität: HOCH

Als registrierter Benutzer möchte ich mich mit Benutzername und Passwort sicher in EnerFlow einloggen können, damit nur autorisierte Personen Zugriff haben. Akzeptanzkriterien • Login-Formular mit Benutzername und Passwort (Dashboard: Login-Modal) • Passwörter werden BCrypt-gehasht gespeichert — Klartext wird niemals persistiert • Nach 5 fehlgeschlagenen Versuchen wird der Account für 15 Minuten gesperrt • Erfolgreiches Login erstellt eine JWT-Session (Gültigkeit: 8 Stunden) • Logout beendet die Session (Token wird im Browser gelöscht) • Alle Login-Versuche werden protokolliert Sprint: Sprint 3 — Status: erledigt

US-04-02 │ EP-04 Benutzerverwaltung │ Priorität: HOCH

Als Administrator möchte ich Benutzern Rollen zuweisen können, damit jeder Nutzer nur die Funktionen sieht und nutzen kann, die seiner Rolle entsprechen. Akzeptanzkriterien • Drei Rollen: ROLE_USER (Hausbesitzer), ROLE_MANAGER (Anlagenverwalter), ROLE_ADMIN (Administrator) • ROLE_USER: Dashboard lesen, EnerFlow aktivieren/deaktivieren, Strompreis konfigurieren • ROLE_MANAGER: zusätzlich Gerätekonfiguration, Grenzwerte, Tankgrößen, Zeitfenster, manuelle Steuerung • ROLE_ADMIN: zusätzlich Benutzerverwaltung, Systemkonfiguration • Nicht autorisierte Zugriffe werden serverseitig abgewiesen (HTTP 403) und protokolliert Sprint: Sprint 3 — Status: erledigt

# 7. Epic EP-05: Datenspeicherung

US-05-01 │ EP-05 Datenspeicherung │ Priorität: MITTEL

Als Hausbesitzer möchte ich den Verlauf meiner Energiedaten als Diagramm sehen können, damit ich Muster erkenne und Einsparungen nachweise. Akzeptanzkriterien • Messdaten werden alle 60 Sekunden in der Datenbank gespeichert • Statische Gerätedaten werden nur bei Änderung gespeichert • Verlaufsdiagramme für Zeiträume: heute, letzte 7 Tage, letzter Monat • Daten älter als 2 Jahre werden automatisch archiviert (konfigurierbar) • Steueraktionen werden mit vollständigem Audit-Log gespeichert • Systemzustand persistent in enerflow_state: enabled, boost_active, last_known_setpoint, last_updated — bereits in Sprint 2 implementiert Sprint: Sprint 3 — Status: teilweise — enerflow_state, battery_snapshot, heatpump_snapshot und control_log produktiv; Verlaufsdiagramme in Dashboard-UI noch offen. Speicher- und Retention-Logik seit Sprint 5 automatisiert getestet (SnapshotRetentionServiceTest, EnergyManagerServiceTest); Verlaufsdiagramme weiterhin offen

# 8. Epic EP-06: Konfiguration

US-06-01 │ EP-06 Konfiguration │ Priorität: MITTEL

Als Anlagenverwalter möchte ich alle relevanten Systemparameter über eine Konfigurationsoberfläche anpassen können, ohne den Code anfassen zu müssen. Akzeptanzkriterien • Konfigurierbar: WP-Ziel-Solltemperatur Brauchwasser (Standard 55°C), WP-Normal-Solltemperatur (Standard 47°C) • Konfigurierbar: Sicherheitsgrenzwerte Brauchwasser Min/Max (Standard 45°C / 60°C) • Konfigurierbar: Brauchwassertank-Volumen in Liter • Konfigurierbar: Batterie-Schwellwert (Standard 90%), Mindest-PV-Überschuss (Standard 300 W) • Konfigurierbar: Stabilitäts-Zyklen vor Anhebung (Standard 2 = 120s) • Konfigurierbar: Zeitfenster für Netzeinspeise-Sperre inkl. abgesenkter Schwellwert (Standard 70%) • Konfigurierbar: Geräte-Polling-Intervall (Standard 60s), Dashboard-Refresh-Intervall (Standard 10s) • Standardwerte in application.yml — Datenbankwerte überschreiben zur Laufzeit (kein Neustart nötig) Sprint: Sprint 3 — Status: teilweise — device_config-Tabelle und DeviceConfigService seit Sprint 1 produktiv; grafische Konfigurationsoberfläche (UI) noch offen. DeviceConfigService seit Sprint 5 vollständig automatisiert getestet (10 Tests); UI weiterhin offen

US-06-02 ★ NEU │ EP-06 Konfiguration │ Priorität: HOCH

Als Anlagenverwalter möchte ich das angeschlossene Gerät über eine Konfigurationsmaske anlegen und konfigurieren können, damit das System auf die konkrete Hardware eingestellt ist. Akzeptanzkriterien • Konfigurierbar: Wärmepumpen-Modell (in v1.0: Novelan Helox 5 vorausgewählt) • Konfigurierbar: IP-Adresse und Port der Wärmepumpe (WebSocket) • Konfigurierbar: myUplink Device-ID (für REST-API Steuerung) • Konfigurierbar: Brauchwassertank-Volumen in Liter • Konfigurierbar: IP-Adresse der Sonnen-Batterie • Konfiguration wird in Datenbank gespeichert, Standardwerte aus application.yml als Fallback • Verbindungstest-Button und rollenbasierte Schreibrechte (nur Anlagenverwalter/Admin) Sprint: Sprint 1 — Status: erledigt — Datenmodell und Service-Layer fertig; grafische Konfigurationsmaske folgt in späterer Version

# 9. Product Backlog – Übersicht

★ = geändert oder neu seit v1.2  |  Priorität NIEDRIG = vorbereitet, Implementierung in v2.0

| Story-ID | Epic | Titel | Prio | Sprint | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-03-01 | EP-03 | Novelan WP auslesen (WebSocket) | HOCH | Sprint 1 | ✅ erledigt |
| US-03-02 ★ | EP-03 | Novelan WP steuern (myUplink REST) | HOCH | Sprint 1 | ✅ erledigt |
| US-03-03 | EP-03 | Sonnen-Batterie auslesen | HOCH | Sprint 1 | ✅ erledigt |
| US-06-02 ★ | EP-06 | Gerätekonfiguration anlegen | HOCH | Sprint 1 | ✅ erledigt |
| US-02-01 | EP-02 | Automatische WP-Solltemperatur-Anhebung | HOCH | Sprint 2 | ✅ erledigt |
| US-02-02 | EP-02 | Netzeinspeise-Sperre berücksichtigen | HOCH | Sprint 2 | offen |
| US-02-03 | EP-02 | Sicherheitsgrenzwerte | HOCH | Sprint 2 | teilweise |
| US-02-04 ★ | EP-02 | EnerFlow aktivieren / deaktivieren | HOCH | Sprint 2 | ✅ erledigt |
| US-04-01 | EP-04 | Login | HOCH | Sprint 3 | ✅ erledigt |
| US-04-02 | EP-04 | Rollenbasierter Zugriff | HOCH | Sprint 3 | ✅ erledigt |
| US-05-01 | EP-05 | Energiedaten historisch speichern | MITTEL | Sprint 3 | teilweise |
| US-06-01 | EP-06 | Systemparameter konfigurieren | MITTEL | Sprint 3 | teilweise |
| US-01-01 | EP-01 | Energiestatus auf einen Blick | MITTEL | Sprint 4 | ✅ erledigt |
| US-01-02 | EP-01 | Animiertes Energiefluss-Diagramm | MITTEL | Sprint 4 | ✅ erledigt |
| US-01-03 | EP-01 | Einsparungsanzeige | MITTEL | Sprint 4 | ✅ erledigt |
| US-01-04 ★ | EP-01 | Strompreis konfigurieren | MITTEL | Sprint 4 | ✅ erledigt |
| US-02-05 ★ | EP-02 | Heizwassertank-Steuerung vorbereiten | NIEDRIG | v2.0 | vorbereitet |

Hinweis Sprint 5: Alle 26 hier referenzierten Testszenarien wurden im Rahmen von AP5.2 mit dem aktuellen Stand der automatisierten Test-Suite (80 Tests) abgeglichen. Details, einschließlich verbleibender manueller/hardwaregebundener Prüfpunkte, siehe EnerFlow_Testprotokoll_Sprint5.docx.

# 10. KI-Unterstützung

Dieses Projekt wurde unter aktiver Nutzung von Claude Sonnet 4.6 und 5 (Anthropic) entwickelt. Claude wurde eingesetzt für Projektdokumentation, Architekturentscheidungen, Code-Reviews und Implementierungsunterstützung. Alle fachlichen Entscheidungen, das Systemdesign und die finale Verantwortung liegen beim Entwickler (Athanasios Diamantis).